《铁路沿线景点全国审查与补充清单（V2）》
地点专项核查报告

核查对象：铁路沿线景点全国审查与补充清单_V2_20260918
核查日期：2026年9月26日

# 一、总体结论

本次对清单 V2 全部正式收录点（271）、存疑点（77）、不予收录项（92）的地点信息进行核查，重点核对景点实际位置、所属线路、坐标（WGS84）与距线距离。绝大多数点位的线路归属与地理位置成立，但发现需处理的地点问题 16 项，其中：

1. 坐标偏移（硬伤）9 处：文档以精确坐标（未标“约”）给出，但与景点实际位置偏移 11～34 公里，远超文档自设的“约 ±1～2km”置信范围；

2. 方位 / 线路归属错误 4 处：巢湖岸别、潍河跨线归属、澜沧江铁路桥位置、拉法山车站名与海拔；

3. 距离 / 可见性失实 2 处：津秦高铁昌黎黄金海岸、野象谷段；

4. 同一线路拆分重复收录 1 处：哈大高铁与“沈大高铁”实为同一条线，大连段重复。

说明：文档中已标注“约 / 推断 / 存疑”的点位，其坐标粗略属预期，未计入问题；下列问题均针对以“确定口径”给出、但与事实不符的条目。

# 二、坐标偏移明细（9 处）

| 序号 | 文档位置（章节·线路） | 景点 | 文档坐标 | 实际坐标（权威底图） | 偏移 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华北中原·郑徐高铁 | 芒砀山 | 116.410,34.325 | 116.516,34.170 | 约19.8km | 改为实际坐标；永城北站距景区约4.5km |
| 2 | 华中华南·京广普速 | 金鸡岭（坪石） | 112.949,25.122 | 113.055,25.289 | 约21.4km | 改为实际坐标（坪石站旁） |
| 3 | 东北·长珲城际 | 拉法山 | 127.180,43.720 | 127.397,43.806 | 约19.9km | 改坐标；另见第三章站名/海拔问题 |
| 4 | 华中华南·黎湛线 | 郁江（贵港段） | 109.900,23.080 | 109.609,23.085 | 约29.8km | 改为贵港城区段坐标 |
| 5 | 华东·宁杭高铁 | 瓦屋山 | 119.318,31.327 | 119.307,31.635（山体） | 约34.3km | 改坐标；山在溧阳西北瓦屋山站北 |
| 6 | 西南·中老铁路 | 野象谷（热带雨林） | 100.810,21.990 | 100.854,22.111（站） | 约14.2km | 改坐标；可见性另见第四章 |
| 7 | 西南·中老铁路 | 澜沧江（橄榄坝大桥段） | 100.920,21.970 | 100.783,22.035（铁路桥） | 约15.9km | 桥位在景洪城北，见第三章 |
| 8 | 华北中原·济青高铁 | 潍河（昌邑段） | 119.400,36.650 | 119.463,36.797（昌邑站） | 约17.3km | 改坐标；线路归属见第三章 |
| 9 | 青藏西北·青藏铁路 | 青海湖（北岸鸟岛段） | 99.750,37.050 | 铁路线位约37.2～37.3 | 约17～20km | 该点铁路不经过；鸟岛2018年起封闭，建议删除，看湖点用第2点（哈尔盖—刚察） |

# 三、方位 / 线路归属 / 名称错误（4 处）

| 序号 | 文档位置 | 文档说法 | 实际情况 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华东·合福高铁·巢湖（南岸） | “跨长临河—巢湖东，列车沿巢湖南岸走行” | 长临河镇在巢湖北岸（肥东县最南端、濒临巢湖），巢湖东站在湖东岸；合福高铁经北、东岸，不经南岸 | 改名为“巢湖（北岸/东北岸）”，坐标相应北移 |
| 2 | 华北中原·济青高铁·潍河 | “济青高铁列车跨越潍河” | 济青高铁经潍坊北站（潍河西岸），不跨潍河；跨潍河的是潍莱高铁（昌邑站西约119.46,36.8） | 该点改归“潍莱高铁”，并修正坐标 |
| 3 | 西南·中老铁路·澜沧江橄榄坝 | “经橄榄坝澜沧江大桥（勐罕镇）” | 中老铁路澜沧江特大桥在景洪城北（100.783,22.035）；勐罕（橄榄坝）有橄榄坝站，但铁路不在此跨江 | 区分“景洪澜沧江特大桥”与“橄榄坝站”，勿合并为一点 |
| 4 | 东北·长珲城际·拉法山 | “蛟河站北下车即达”“主峰1016m” | 城际车站为“蛟河西站”（非蛟河站）；拉法山距蛟河西站约13km，非“即达”；主峰海拔886.2m（非1016m） | 改站名、距离与海拔 |

# 四、距离 / 可见性失实（2 处）

| 序号 | 点位 | 问题 | 依据 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沿海·津秦高铁·昌黎黄金海岸 | 标注“距线3～6km、车窗可见”，实际线位距黄金海岸岸线约11～15km，超“车窗≤8km”标准；且滦河站—北戴河区间在昌黎北部内陆，非“穿越东南沿海” | 滦河站在迁安/滦州交界（约118.7,39.85），线位约39.8；黄金海岸（大蒲河—阿那亚）岸线约39.6；文档自给坐标119.318,39.718距岸已约11km，与其“3-6km”自相矛盾 | 降级为存疑或删除；北戴河站进站段（第2点）可保留 |
| 2 | 西南·中老铁路·野象谷 | 描述“车窗见连绵雨林树冠”，但野象谷站一端为勐养隧道、另一端为西双版纳隧道，均为10km以上长大隧道，车站夹在两隧之间，明线极短 | 中国日报/国铁集团车站资料；野象谷景区距车站约10km | 可见内容改为“车站前后极短明线”，雨林/象群不作车窗承诺 |

# 五、同一线路拆分 / 重复收录（1 处）

东北章节“1. 哈大高铁（哈尔滨—大连）”与“2. 沈大高铁（哈大高铁沈阳—大连段）”实为同一条线路（哈大高铁沈阳至大连段即俗称沈大段，并非独立线路）。其中哈大条目第3点“大连湾—金州湾滨海段”与沈大条目第2点“大连城市滨海丘陵”内容重叠。建议合并为一个走廊，仅保留普兰店湾（普兰店海湾特大桥，全长4.96km，哈大高铁唯一跨海湾大桥）等不重复点位。

# 六、处理建议

1. 上述第二、三章共 13 处坐标 / 归属问题，建议在上线前据权威底图逐项修正；其中芒砀山、金鸡岭、瓦屋山、贵港郁江偏移较大，优先处理。

2. 第四章 2 处可见性失实点，建议按文档自身“坐这趟车真的能看到吗”原则降级或删除。

3. 第五章重复条目合并。

4. 其余已标“约 / 推断 / 存疑”的点位（如霞浦、太姥山、丰头河等）维持原口径，按文档计划实乘核验即可。